📘 Canvas: Deep Dive – Kỹ Thuật Bất Đồng Bộ (Asynchronous I/O) trong GenAI Factory

### 🎯 Mục tiêu của Async I/O

Async I/O là nền tảng giúp GenAI Factory đạt hiệu suất cao (performance) và khả năng mở rộng (scalability).
Mục tiêu chính là ngăn chặn I/O Blocking – tình trạng ứng dụng bị dừng khi chờ các thao tác chậm (như gọi API qua mạng hoặc truy vấn DB).

## I. ⚙️ Cơ chế Hoạt động trong LLM Wrapper (openai_llm.py)

Trong shared_libs/atomic/llms/openai_llm.py, Factory sử dụng client bất đồng bộ của OpenAI để định nghĩa các phương thức: async_generate, async_chat, async_embed.

| Cấu phần | Vai trò Kỹ thuật | Cơ chế Bất đồng bộ |
| --- | --- | --- |
| self.client | Khởi tạo client OpenAI. | Sử dụng openai.AsyncOpenAI() thay vì client đồng bộ. Dựa trên thư viện HTTP bất đồng bộ (httpx). |
| await self.client.chat.completions.create(...) | Gọi API LLM. | Khi gặp await, CPU trả lại quyền điều khiển cho Event Loop, cho phép xử lý yêu cầu khác trong khi chờ phản hồi. |
| Event Loop | Bộ điều phối trung tâm. | Khi API hoàn thành, Event Loop đánh thức hàm async_generate() để tiếp tục chạy từ điểm await. |
| Phản hồi | Xử lý kết quả trả về. | Dữ liệu được xử lý ngay khi có phản hồi mà không gây nghẽn toàn bộ ứng dụng. |

💡 Giá trị Hardening: Async Client giúp tránh việc nghẽn toàn bộ server FastAPI khi gặp độ trễ mạng – nguyên nhân phổ biến làm chậm hệ thống GenAI.

## II. 🧠 Cơ chế Hoạt động trong Agent (react_agent.py)

Agent là lớp điều phối trung tâm. Nó thực hiện nhiều vòng lặp Thought → Action → Observation và gọi các Tool hoặc LLM.
Nếu Agent hoặc Tool dùng hàm đồng bộ, toàn bộ hệ thống sẽ bị chặn.

| Cấu phần | Vai trò Kỹ thuật | Cơ chế Bất đồng bộ |
| --- | --- | --- |
| await self.llm.async_generate(...) | Thực hiện bước Thought. | Agent gọi phương thức Async của LLM Wrapper. Trong khi LLM phản hồi, Agent nhường CPU cho Event Loop để xử lý tác vụ khác. |
| await tool.async_run(input_dict) | Thực hiện bước Action. | Tool (ví dụ: SQLTool) thực thi trong ThreadPool hoặc async DB client, đảm bảo không chặn Event Loop. |
| asyncio.wait_for(self._execute_stepped_loop, timeout=timeout) | Kiểm soát Tài nguyên. | Hardening quan trọng nhất: tự động hủy tác vụ khi vượt quá timeout, tránh loop vô hạn và kiểm soát chi phí inference. |

💡 Giá trị: Bảo đảm Agent có thể chạy song song nhiều yêu cầu trong khi vẫn duy trì SLA và độ ổn định của toàn hệ thống.

## III. ⚙️ Phương pháp xử lý I/O Chặn (Blocking I/O)

Một số Tool hoặc Evaluator (như thư viện CPU-bound, DB cũ) không hỗ trợ bất đồng bộ.
Để giải quyết, ta dùng kỹ thuật:

await loop.run_in_executor(self.executor, self.evaluate, ...)

| Ý nghĩa | Giá trị kỹ thuật |
| --- | --- |
| Chuyển tác vụ chặn sang Thread riêng. | Giữ cho Event Loop chính (nơi FastAPI/Agent chạy) luôn non-blocking. |
| Tăng hiệu suất toàn hệ thống. | Cho phép CPU xử lý hàng trăm yêu cầu đồng thời trong khi các thread phụ xử lý các I/O chậm. |

## 🚀 Kết luận: Giá trị của Async I/O trong GenAI Factory

✅ Hiệu suất cao: CPU không bị chặn khi chờ mạng hoặc DB.
✅ Khả năng mở rộng: Hàng trăm request có thể chạy song song mà không tắc nghẽn.
✅ Độ tin cậy sản xuất: Hardening thông qua await, asyncio.wait_for, và run_in_executor giúp hệ thống luôn sẵn sàng 24/7.

🔹 Async I/O không chỉ là kỹ thuật lập trình – mà là nền tảng của khả năng mở rộng và tính ổn định của toàn bộ GenAI Factory.